软件使用说明书

#### 适用机型 6171/6230

上海任氏电子有限公司

###### Shanghai JENCO Instruments CO.,Ltd

一．概述

此软件是配合6171使用的一套软件，它可通过RS-232串口来读取6171中的数据。并利用电脑的强大功能，对实验所得的数据进行纪录、分析、存储和打印。使你的仪器具备有记录与分析的功能而无须购买昂贵的记录设备。

一．DSG6171安装说明

- 安装条件：

- WINDOW95或更高的操作系统（WIN NT及 Windows 2000除外）。

- 奔腾 133以上计算机。

- 至少 16M 内存

- 安装步骤：

  - 打开随机奉送的软盘

  - 双点击SETUP.EXE文件执行安装程序，出现安装屏幕（图一）后，点击Next按钮，进入下一步安装。

图一

  - 可根据提示修改相映的安装路径和名称（图二），也可不修改，直接点击Next按钮执行下一步。

图二

  - 可根据提示修改相映的文件夹名称（图三），也可不修改，直接点击Next按钮执行下一步。

图三

  - 点击Finish按钮则完成安装（图四）。

图四

二．DSG6171软件使用说明：

使用条件：运行之前，6171机器电源，电极线及与电脑的通信线均需安装完毕，6171机器开机显示正常。

⒈运行软件：

执行 开始 菜单到 程序 到 Jenco program 到 DSG6171 （运行）。出现运行画面如下。

⒉初始化参数：

点击画面图标SETUP或菜单Command/System setup命令设置运行参数。 System setup画面设置如下：

Port1：	填写1~4 即串口1到串口4，可根据接口安装情况具体选择。

Port Speed：	数据读取速度即数据传输速率，已固定为2400波特率。

Display Time：	设置数据读取并显示记录的时间间隔（单位为秒）。

当系统第一次运行时回自动提示设置串口画面，此后系统会自动记录参数，每次运行都无须重新设置参数，直到你需要改变它。

⒊读取数据：

当串口设置完成后，点击画面BEGIN图标或菜单COMMAND/BEGIN RECORD命令执行，即开始读取数据。画面下方显示出一行行的数据，RECORD TIME 间隔时间就是初始化的参数时间，MV、PH、TEMP即为从MODEL 6171机器上读取的数值，读取的数值应和MODEL 6171机器显示的数据一致，否则设置参数不正确，需重新设定。

注：此时读取的数据还没有记录在文档里。

⒋存贮数据：

- 点击STOP图标或菜单COMMAND/STOP REDORD命令，停止读取数据。

- 点击EXPECT按钮或菜单DATA EXPECT，出现两种存贮数据格式：

  - 以EXCEL表格方式存贮数据，系统将自动运行EXCEL软件并将数据导出至表格中。

  - 以文本方式存贮数据，文件名自定。文件显示是列与列之间以“，”相隔。点击画面EXPECT图标，存贮方式选择后，再点击OUTPUT按钮即进行数据存贮，点击CANCEL则表示不进行存贮。

存贮的数据是从BEGIN开始读取到STOP结束之间的数据。

⒌退出系统：

点击图标EXIT或菜单COMMAND/EXIT SYSTEM命令，即可退出DSG6171应用程序。

上海任氏电子有限公司

上海松江县泗泾望东中路18号

公司主页：http://www.jenco.com.cn

电子邮件：jenco@public.sta.net.cn

邮编：201601

电话：57619008,57619600,57619599

传真：57619598